Общество с ограниченной ответственностью

Западно – Сибирский территориальный научно – исследовательский и

проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром»

Регистрационный номер в государственном реестре СРО

№ СРО-П-138-19022010

Свидетельство

№ 011-5406506975                                                                         от 26 ноября 2010г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Села Ленинское Морского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ II

Муниципальный контракт № 1 от 26 марта 2012 года

Заказчик: Администрация Морского сельсовета

Управляющий                                                         В.А. Герасимов

Главный архитектор проекта                                      А.К. Галкин

г. Новосибирск, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА.

|  | - Наименование | - Масштаб | - Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| - Положение о территориальном планировании ТОМ I |  |  |  |
| - Текстовые материалы |  |  |  |
|  | - Том I Положение о территориальном планировании. |  |  |
| - Графические материалы |  |  |  |
| - 1 | - Схема границ и планируемого размещения объектов местного значения | - М 1:10000 | - ГП-1 |
| - 2 | - Схема функционального зонирования | - М 1:10000 | - ГП-2 |
| - 3 | - Схема развития инженерной инфраструктуры | - М 1:10000 | - ГП-3 |
| - 4 | - Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - М 1:10000 | - ГП-4 |
| - 5 | - Схема положения населённого пункта в системе сельсовета. Границы зон с особыми условиями использования. | - М 1: 30000 | - ГП-5 |
| - Материалы по обоснованию проекта ТОМ II |  |  |  |
| - Текстовые материалы |  |  |  |
|  | - Том II Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |
| - Графические материалы |  |  |  |
| - 4 | - Схема положения населённого пункта в системе административного района | - М 1:200000 | - ГП-6 |
| - 5 | - Схема положения населённого пункта в системе сельсовета. Современное положение | - М 1:30000 | - ГП-7 |
| - 6 | - Схема отображения результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения | - М 1:10000 | - ГП-8 |
| - 7 | - Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории | - М 1:10000 | - ГП-9 |
| - Электронный диск с записями |  |  |  |

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочный раздел:

  - ГАП                                                                                          А.К. Галкин

  - Ведущий архитектор                                                           Е.В.Сысоева

  - Архитектор                                                                             И.С. Черняк

Экономический раздел

Ведущий специалист                                                                    Т. А. Карпечева

Инженерное обеспечение территории

Ведущий специалист                                                                        Е.А. Ткаленко

Инженерная подготовка и вертикальная

планировка территории

Ведущий специалист                                                                          А.К. Галкин

Охрана окружающей среды                                                       И.И. Трифонова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 6 |
| I | Анализ современного состояния территории сельского поселения и населенных пунктов, проблем и направлений их развития | 7 |
| 1 | Общие сведения | 7 |
| 1.1 | Историческая справка | 7 |
| 1.2 | Комплексная оценка природных и санитарных условий по степени благоприятности для жилищного строительства | 8 |
| 1.3 | - Существующее функциональное зонирование села Ленинское на 2012 год | 9 |
| 1.4 | Транспорт | 9 |
| 1.5 | Существующие планировочные ограничения территории | 9 |
| II | Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 11 |
| 2 | Технико-экономические основы развития села Ленинское | 11 |
| 2.1 | Цели развития | 11 |
| 2.2 | Экономическая база развития | 11 |
| 2.3 | Прогноз роста численности населения муниципального образования | 12 |
| 2.4 | Расчет численности населения | 12 |
| 2.5 | Расчет перспективной численности населения | 18 |
| 2.6 | Баланс трудовых ресурсов | 19 |
| 3 | Проектируемое функциональное зонирование населенного пункта | 21 |
| 4 | Планировочная структура населенного пункта | 22 |
| 4.1. | Архитектурно-планировочное решение | 22 |
| 4.2 | Объемы жилищного строительства | 24 |
| 4.3 | Культурно-бытовое обслуживание. Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания | 25 |
| 4.4 | Внешний и поселковый транспорт. Улично-дорожная сеть | 28 |
| 4.5 | Озеленение | 28 |
| 5 | Инженерная подготовка территории | 29 |
| 5.1. | Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории села | 29 |
| 6 | Инженерное оборудование | 30 |
| 6.1 | Водопотребление | 30 |
| 6.2 | Канализация | 35 |
| 6.3 | Теплоснабжение | 35 |
| 6.4 | Газоснабжение | 38 |
| 6.5 | Электроснабжение | 39 |
| 6.6 | Телефонизация | 42 |
| 6.7 | Радиофикация | 43 |
| 6.8 | Санитарная очистка | 43 |
| III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 43 |
| 7 | Охрана окружающей среды | 43 |
| 7.1 | Характер взаимодействия объекта с окружающей средой | 44 |
| 7.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 44 |
| 7.3 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 46 |
| 7.4 | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | 49 |
| IV | Основные технико-экономические показатели проекта | 52 |
| V | Приложения | 55 |

- Введение

Генеральный план села Ленинское Морского сельсовета разработан коллективом института ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом РФ

- ФЗ от 29 дек.2004 года№191-Фз «О введении в действие ГК РФ»

- Земельным кодексом РФ

- Водным кодексом РФ

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Приказ Минрегиона РФ от 13.11.2010года.

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Федеральным законом от 08.11.2007 г. №267-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Нормативно-правовые акты в области градостроительства, экологии и санитарии, установленные для территории РФ.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

- Муниципальный контракт № 1 на «Разработку генерального плана села Ленинское (Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области)» от 26.03.2012 года.

- Топографический материал в М 1:25000. Составлен: по карте М 1:10000, съемка 1969г., съемка дна 1991г. Исправлено по аэросъемкам и обследовано на местности в 2002г. ФГУП «ПО Инжгеодезия».

- Проектные материалы и отводы на все виды строительства, выданные районной архитектурой и администрацией Морского сельсовета.

- Генеральный план Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 2012г.( Муниципальный контракт № 1053)

- I. Анализ современного состояния территории села Ленинское, проблем и направлений  развития.

- 1. Общие сведения.

- 1.1 Историческая справка

Сельские Советы являлись представительными органами государственной власти в центре и на местах. Как форма политической организации возникли в России в период революции 1905-1907 гг. в виде Советов рабочих депутатов. В период февральской буржуазно-демократической революции (1917 год) повсеместно были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов, крестьянских депутатов. На третьем Всероссийском съезде Советов в январе 1918 года было положено начало слиянию Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских депутатов в Советы рабочих, крестьянских и солдатских (а после образования Красной Армии – красноармейских) депутатов – Советы РК и КД.

В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года на сельские Советы возлагалось проведение в жизнь постановлений высших органов советской власти, принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях, разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной территории) значение, объединение всей советской деятельности в пределах данной территории.

После освобождения Западной Сибири от колчаковских войск (декабрь 1919 г.)  в апреле-мае 1920 года были проведены выборы Советов всех уровней, именуемых до принятия Конституции 1936 года Советами рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.  Положение  о сельских Советах, опубликованное 15 февраля 1920 года и новое Положение о сельском Совете, утвержденное ВЦИК 16 октября 1924 года, дали подробный перечень вопросов, отнесенных к их деятельности (от земельного дела до социального обеспечения и культурно-просветительной работы, в том числе содействие кооперированию крестьянского хозяйства и широкое вовлечение крестьян и крестьянок в управление государством).

«На сельсоветы возлагалась большая ответственность, а именно сельсовет должен быть крепкой коллективной организацией, состоящей из батраков, бедняков и средников, независимо от национальности; члены сельсовета должны не только сами активно участвовать в разрешении вопросов, но и втягивать в работу сельсовета и его секции невыбранных крестьян; сельсовет должен руководить хозяйством в своем селе; должен быть первым инициатором по переустройству хозяйства деревни на новых культурных началах, а не только исполнителем указаний и распоряжений вышестоящих органов.

Морской сельсовет образован в 1986 году в результате разукрупнения Верх - Тулинского сельсовета. В состав сельсовета входило одно село - с.Ленинское.

Территория поселения общей площадью 7405 кв. км расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 40 км от областного центра г. Новосибирска, в 40 км от районного центра и в 25 км от ближайшей железнодорожной станции.

Центром поселения является с.Ленинское. Численность населения на 01.01.2010 года составила 2780 человек. Все население сельское. Этнический состав русские.

Основание: справочник по административно-территориальному делению Новосибирской области.

- 1.2 Комплексная оценка природных и санитарных условий по степени благоприятности для жилищного строительства.

Таблица 1

| Природные и санитарные факторы | Комплексная оценка природных и санитарных условий |
| --- | --- |
| Рельеф | Имеет общее понижение рельефа к Обскому водохранилищу, уклон составляет 2,8% |
| Грунты | Допускается устройство фундаментов зданий и сооружений обычного типа при расчетном сопротивлении от 1,5 кгс/см² и более (пески, суглинки, глины, лес непросадочный) |
| Гидрогеологические условия | Залегание безнапорных водоносных горизонтов на глубине не более 3 м; не требуется понижения уровня грунтовых вод и устройства гидроизоляции |
| Затопляемость | Территория не затапливается |
| Заболоченность | Заболоченность отсутствует. |
| Овраги | Незначительные числом, неглубокие (до 3м) овраги с пологими склонами. Роста оврагов не наблюдается. |
| Оползни | Оползни отсутствуют |
| Размыв берегов водотоков | Наблюдается частичный размыв и переработка береговой полосы протяженностью 5 км. Зона переработки не превышает по ширине 10 м. |
| Карст | Карст отсутствует |
| Почва | Плодородный слой толщиной до 0,06 м суглинки и супеси, по механическому составу легкие и средние. |
| Ветры | Территория хорошо проветривается и защищена от сильных и вредоносных ветров. |
| Инсоляция | Территория нормально инсолируется в течении всего года |

Климат

Климат умеренно континентальный и типичен для лесостепи.  Среднегодовая температура воздуха от +0, 1.градуса. Средняя температура января –19 градусов , а июля  + 18-19 градусов. Заморозки начинаются  во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней. Годовое количество осадков 380-410 мм, из них 20%  выпадает в мае- июне. Июнь  - самый  светлый месяц года – световой день длится 17 часов. Июль – единственный месяц в году, когда не бывает заморозков.

- 1.3. Существующее функциональное зонирование

- села Ленинское на 2012 год.

Село Ленинское находится в центральной части сельсовета. Его территория имеют вытянутую форму вдоль побережья Обского водохранилища, площадь составляет 2951,9 га.

Граница села Ленинское вплотную примыкает к границе поселка Голубой Залив с западной стороны. С восточной стороны от поселка Голубой Залив находится чересполосный участок села Ленинское.

По функциональному назначению земли в существующих границах села Ленинское подразделяются на: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационные.

Населенный пункт делится автодорогой местного значения проходящей по всей длине села с востока на запад.

Жилая зона состоит, в основном, из усадебной застройки и квартал малоэтажной застройки. Застройка повышенной этажности сосредоточена в центре села, наряду с объектами культурно-бытового назначения она формирует архитектурный облик главных улиц.

Общественно-деловая зона сформирована территориями объектов социального назначения:  школа, детский сад, больница, поликлиника, дом культуры, административные здания, торгово-бытовые здания и пр. объекты районного значения. Эти объекты расположены на улицах: ул. 50 лет Октября, ул. Ленина и ул. Школьной. Окраинные территории села на данный момент времени объектами соцкультбыта не обеспечены.

Производственная зона представлена несколькими площадками расположенных в центральной части села с установленными санитарно-защитными зонами.

1.4. Транспорт

Село Ленинское имеет регулярное автобусное сообщение с городом Новосибирском (протяжённость пути — около 35 километров, время пути — 40-50 минут) и рабочим поселком Краснообск Новосибирского района (протяженность пути 24 километра, время пути – 40 минут).

1.5. Существующие планировочные ограничения территории

Планировочными ограничениями на территории села Ленинское являются санитарно-защитные и охранные зоны от производств и инженерных объектов, от объектов специального назначения, водоохранная зона, прибрежная полоса.

Граница санитарно-защитной зоны от предприятия и площадок, размер которых устанавливается в соответствии с классом опасности предприятия, определенном Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия, а также с учетом других требований, зафиксированная в СанПиНе.

Существующая жилая застройка попадающая в границы санитарно – защитной зоны, сохраняется до амортизации, в дальнейшем рекомендуется озеленение.

В границах санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилые здания;

-детские дошкольные учреждения;

- общеобразовательные школы;

- учреждения здравоохранения и отдыха;

- спортивные сооружения;

- сады, парки;

- садоводческие товарищества и огороды.

Параметры:

- Размеры  земельных участков принимаются согласно СНиП при проектировании конкретного   объекта.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:

- до 300м                   - 60;

- св. 300 до 1000м    - 50;

- св. 1000 до 3000м  - 40.

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50м, а при ширине зоны до 100м – не менее 20м.

Водоохранная зона Обского водохранилища составляет 200 метров от уреза воды. Прибрежная полоса 50 метров, береговая полоса 20 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

- II. Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

2. Технико-экономические основы развития села Ленинское

2.1. Цели развития

- Расширение возможностей для привлечения инвестиций в экономику;

- Улучшение социально-бытовых условий жителей поселения;

- Увеличение возможностей по предоставлению муниципальных услуг.

2.2. Экономическая база развития

Комфортная среда проживания зависит от совокупности множества факторов: географических, социокультурных, геополитических, социально-экономических. Задачей территориального планирование является обеспечение их сбалансированного сочетания в конкретном месте проживания.

Предпосылками социально-экономического развития с. Ленинское являются:

- выгодное географическое положение: близость областного центра и Федеральной трассы М51 при наличии благоприятной экологической составляющей;

- непосредственное соседство мегаполиса как перспективного рынка для реализации продукции сельского хозяйства и обрабатывающих производств;

- привлекательность территории населенного пункта с точки зрения размещения жилищного строительства, возведения объектов спортивного и культурного назначения;

- наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развитие садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств.

В настоящее время в сферу экономических интересов входят следующие виды деятельности:

- сельское хозяйство,

- торговля и общественное питание;

- иные виды экономической деятельности.

В силу природно-климатических условий традиционной отраслью экономики поселения является сельское хозяйство, а именно: растениеводство (выращивание зерновых, плодово-ягодных культур, овощеводство), животноводство (выращивание сельскохозяйственной птицы, лошадей, КРС). Производителями сельскохозяйственной продукции являются малые предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства – ОАО «Морские нивы», КФХ «Мечта», КФХ «Громовское», СХКК «Радуга» и др.

Уникальное местоположение и земельные ресурсы позволяют производить экологически чистую продукцию.  Сельскохозяйственное производство будет приоритетным, т.к. для этого имеются природные и трудовые ресурсы. Спрос на продукцию обеспечивается наличием многочисленных садовых обществ и коттеджных поселков, близостью областного центра.

Опорной точкой социально-экономического развития является малое предпринимательство. Сферы деятельности: обрабатывающее производство, торговля, консалтинговые услуги, строительство и др.

В настоящее время ООО «НовоКор» осуществляет производство мебели.

Развитие сферы услуг благоприятно повлияет на улучшение экономической обстановки. Транспортные услуги, бытовое обслуживание, оптовая и розничная торговля, развитие социальной инфраструктуры, производство строительных материалов дает возможность увеличения числа рабочих мест, увеличение налоговых поступлений.

2.3. Прогноз роста численности населения

муниципального образования

Предполагается, что в ближайшие 10-20 лет демографический состав населения поселения будет таким, как у стабильно развивающегося, устойчивого с точки зрения прироста населения, села.

Концепция генплана основана на реальной необходимости развития поселения для людей в основном со средним и высоким уровнем доходов, желающим переселится из мегаполиса, каковым является г.Новосибирск, на природу, решая, таким образом, жилищную проблему не только Новосибирска. При этом предполагается, что трудовая деятельность новых жителей может быть перенесена в границы села: будущие жители, занятые в деловой сфере размещают здесь свои офисы; для молодого поколения планируется размещение филиалов высших и средних учебных заведений; люди среднего возраста частично заняты в обслуживающей сфере деятельности. Таким образом, обеспечивается устойчивое как экономическое развитие поселения, так и стабильный демографический состав населения.

2.4. Расчет численности населения

Изменения в уровнях демографических процессов и структурах населения оказывают самое непосредственное влияние на экономические процессы, на воспроизводство общественного продукта. Взаимосвязи экономического развития и воспроизводства населения многообразны.

Анализ динамики численности, возрастно-полового состава и распределение трудовых ресурсов необходимы в решении экономико-демографических проблем.

В настоящее время ситуация складывается следующим образом. Основные показатели, характеризующие демографические процессы на территории села в течение периода с 2002г. по 2011г., представлены в таблице 2., на рис. 1

Рис.1.  Динамика численности населения с. Ленинское

Таблица 2

Динамика численности населения с.Ленинское

| № п/п | Показатели | Годы |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | человек | % к населению |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 2557 | 2492 | 2526 | 2525 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 15 | 34 | 40 | 30,0 | 1,2 |
| 3 | Число родившихся на 1000 населения | 5,9 | 13,6 | 15,8 | Х | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 28 | 33 | 28 | 30,0 | 1,2 |
| 5 | Число умерших на 1000 населения | 11,1 | 13,2 | 11,1 | Х | Х |
| 6 | Естественный прирост (+,-) | -13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | Естественный прирост на 1000 населения | -5,1 | 0,4 | 4,7 | Х | Х |
| 8 | Миграционный прирост (+,-) | -52 | 33 | -10 | -10,0 | -0,4 |
| 9 | Общий прирост (+, -) | -65 | 34 | 2 | -10,0 | -0,4 |

На начало 2012г. численность населения с. Ленинское составила 2528 человек. Всё население сельское.

Информационная база охватывает сравнительно небольшой период с 2009г. по 2011г.

Среднегодовое число родившихся составляет 30 человек. Общий коэффициент рождаемости в 2011г. увеличился до 15,8 человек на 1000 населения.

Уровень смертности высокий, изменяется незначительно.  Общий коэффициент смертности стабилен.

Естественный прирост имеет положительную динамику. В силу отсутствия достоверной информации за предыдущий период сложно прогнозировать сохранение тренда.

Наблюдаются изменения в структуре возрастного состава населения. Сокращается трудоспособное население на фоне роста числа лиц моложе трудоспособного возраста. Увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста. Негативная тенденция является отражением острых социально-экономических проблем территории.  Подобная ситуация наблюдается во многих районах Новосибирской области. Показатели, характеризующие возрастную структуру, отражены в таблице 2 и на рис. 2.

Возрастная структура населения с. Ленинское

Таблица 3

| № | Возрастные группы | 01.01.2007 г. |  | 01.01.2008 г. |  | 01.01.2009 г. |  | 01.01.2010 г. |  | 01.01.2011г. |  | 01.01.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 354 | 13,7 | 361 | 14,3 | 374 | 14,6 | 390 | 15,7 | 411 | 16,3 | 419 | 16,6 |
|  | дети 0-6 лет | 123 | 4,8 | 127 | 5,0 | 135 | 5,3 | 142 | 5,7 | 164 | 6,5 | 179 | 7,1 |
|  | дети 7-15 лет | 231 | 8,9 | 234 | 9,3 | 239 | 9,3 | 248 | 10,0 | 247 | 9,8 | 240 | 9,5 |
| 2 | Трудоспособный возраст, из них: | 1728 | 66,9 | 1683 | 66,6 | 1693 | 66,2 | 1611 | 64,6 | 1603 | 63,5 | 1640 | 64,9 |
|  | женщины 16-54 лет | 811 | 31,4 | 784 | 31,0 | 786 | 30,7 | 795 | 31,9 | 799 | 31,6 | 791 | 31,3 |
|  | мужчины 16-59 лет | 917 | 35,5 | 899 | 35,6 | 907 | 35,5 | 816 | 32,7 | 804 | 31,8 | 849 | 33,6 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста, из них: | 501 | 19,4 | 482 | 19,1 | 490 | 19,2 | 491 | 19,7 | 512 | 20,3 | 469 | 18,6 |
|  | женщины | 300 | 11,6 | 287 | 11,4 | 299 | 11,7 | 305 | 12,2 | 309 | 12,2 | 332 | 13,1 |
|  | мужчины | 201 | 7,8 | 195 | 7,7 | 191 | 7,5 | 186 | 7,5 | 203 | 8,0 | 137 | 5,4 |
|  | Всего: | 2583 | 100,0 | 2526 | 100,0 | 2557 | 100,0 | 2492 | 100,0 | 2526 | 100,0 | 2528 | 100,0 |

Рис. 2 Динамика возрастной структуры

Из 2528 человек населения, проживающего в населенном пункте, 419 человека моложе трудоспособного возраста, 469 человека – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 1640 человек.

Возрастная структура населения за последние 6 лет имела следующие особенности: увеличилась возрастная группа населения моложе трудоспособного возраста с 13,7 до 16,6%; доля численности населения в трудоспособном возрасте на протяжении периода была относительно стабильной; численность лиц трудоспособного возраста понизилась.

Таким образом, основными тенденциями демографического процесса являются:

- Увеличение численности населения вследствие миграционного прироста населения;

- Омоложение возрастной структуры населения;

- Показатели смертности и рождаемости находятся на одном уровне.

Рис.3. Возрастная структура населения на 01.01.2012 г.

2.5. Расчет перспективной численности населения

Расчет перспективной численности населения производился с учетом произведенных продаж гражданами юридическим лицам земельных участков, на территории сельского совета, на период начала разработки генерального плана поселка и с учетом перспективы развития рынка недвижимости.

С целью выполнения расчета населения муниципального образования на перспективу предполагается стабильный миграционный прирост населения за счет освоения новых территорий. Расчетный коэффициент семейности принят 2,5; проектируемая усадьба принята 0,12 га.

Предполагается что, численность населения составит:

- на I очередь до 2022 года – 10648 человек;

- на расчетный срок до 2032 года – 19760 человек;

- за расчетный срок – 33780 человек.

Возрастная структура населения за расчетный срок

Таблица 4

| № | Возрастные группы | 01.01.2011г. |  | 1-я очередь |  | На расчетный срок |  | За расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 411 | 16,3 | 2045 | 19,2 | 4367 | 22,1 | 8445 | 25,0 |
|  | дети 0-6 лет | 164 | 6,5 | 937 | 8,8 | 1976 | 10,0 | 3750 | 11,1 |
|  | дети 7-15 лет | 247 | 9,8 | 1107 | 10,4 | 2391 | 12,1 | 4695 | 13,9 |
| 2 | Трудоспособный возраст, из них: | 1603 | 63,5 | 6879 | 64,6 | 12844 | 65,0 | 22126 | 65,5 |
|  | женщины 16-54 лет | 799 | 31,6 | 3493 | 32,8 | 6580 | 33,3 | 11485 | 34,0 |
|  | мужчины 16-59 лет | 804 | 31,8 | 3386 | 31,8 | 6254 | 31,7 | 10641 | 31,5 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста, из них: | 512 | 20,3 | 1800 | 16,9 | 2549 | 12,9 | 3209 | 9,5 |
|  | женщины | 309 | 12,2 | 1214 | 11,4 | 1462 | 7,4 | 1824 | 5,4 |
|  | мужчины | 203 | 8,0 | 586 | 5,5 | 1087 | 5,5 | 1385 | 4,1 |
|  | Всего: | 2526 | 100,0 | 10648 | 100,0 | 19760 | 100,0 | 33780 | 100,0 |

Рис.4. Возрастная структура населения за расчетный срок

Население трудоспособного возраста составит большую часть от общего количества населения. Предполагается увеличение числа рабочих мест. Также предполагается что, значимую часть населения составят учащиеся филиалов высших и средних учебных заведений. Учитывая географическое положение поселка и возрастающий интерес лиц трудоспособного возраста к жилью за границами мегаполиса, есть вероятность значительного омоложения состава населения.

2.6. Баланс трудовых ресурсов

Баланс трудовых ресурсов  на расчетный срок определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

К концу расчетного периода будет занято в экономике 17877 человека или 53,0 % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 6257 человек, в обслуживающих 1895 человек.

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблицах 4 и 5.

| № п/п | Показатели | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  | 01.01.2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Человек | % к населению | Человек | % к населению | Человек | % к населению | Человек | % к населению |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего, в том числе: | 1753 | 69,4 | 1761 | 68,9 | 1683 | 67,6 | 1682 | 66,6 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 1683 | 66,7 | 1693 | 66,3 | 1611 | 64,7 | 1603 | 63,5 |
|  | б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 70 | 2,8 | 68 | 2,7 | 72 | 2,9 | 79 | 3,0 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике, в том числе: | 773 | 30,6 | 930 | 36,4 | 946 | 38,0 | 967 | 38,3 |
|  | а) в градообразующих отраслях | 377 | 48,8 | 311 | 33,4 | 299 | 31,6 | 282 | 29,2 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 98 | 12,7 | 92 | 9,9 | 90 | 9,5 | 97 | 10,0 |
|  | в) прочие занятые | 298 | 38,5 | 527 | 56,7 | 557 | 58,9 | 588 | 60,8 |
| 3. | Б. Незанятое население в трудоспособном возрасте: учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства; лица, занятые в домашнем хозяйстве; инвалиды в трудоспособном возрасте; безработные зарегистрированных в службе занятости. | 347 | 13,8 | 347 | 13,6 | 353 | 14,2 | 368 | 14,6 |
| 4. | Население, всего | 2526 | 100,0 | 2557 | 100,0 | 2492 | 100,0 | 2526 | 100,0 |

Баланс трудовых ресурсов

Таблица 5

Занятость населения по отраслям

Таблица 6

| № п/п | Показатели | 01.01.2011г. |  | За расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Человек | % к населению | Человек | % к населению |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего, в том числе: | 1682 | 66,6 | 22372 | 65,8 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 1603 | 63,5 | 21454 | 63,1 |
|  | б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 79 | 3,0 | 918 | 2,7 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике, в том числе: | 967 | 38,3 | 17877 | 53,0 |
|  | а) в градообразующих отраслях | 282 | 29,2 | 6257 | 35,0 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 97 | 10,0 | 1895 | 10,6 |
|  | в) прочие занятые | 588 | 60,8 | 9618 | 53,8 |
| 3. | Б. Незанятое население в трудоспособном возрасте: учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства; лица, занятые в домашнем хозяйстве; инвалиды в трудоспособном возрасте; безработные зарегистрированных в службе занятости. | 368 | 14,6 | 4763 | 14,1 |
| 4. | Население, всего | 2526 | 100,0 | 33780 | 100,0 |

- 3. Проектируемое функциональное зонирование населенного пункта

Функциональное зонирование территории произведено в проекте с учетом существующих зданий и сооружений, подъездных путей, рельефа местности, господствующих ветров, с соблюдением санитарных, противопожарных норм.

Земли села подразделяются на: жилые, общественно-деловые, инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационные, зоны сельхозкохозяйственного использования, производственного назначения, зона водных объектов,, специального назначения и коммунально-складского назначения. Резервные территории для жилья  увеличиваются.

Жилая зона увеличивается преимущественно с востока на запад.

Территории инженерно-транспортной инфраструктуры регулируются и упорядочиваются.  Дополнительно проектируются сооружения газоснабжения, водоснабжения и канализации.

Границы села остаются прежними.

Численные значения функциональных зон приведены в таблице7

Таблица 7

| №пп | Наименование зоны | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая существующая | 514,0 |  |
|  | Жилая I очередь строительства | 376,9 |  |
|  | Жилая на расчетный срок | 452,7 |  |
|  | Жилая за расчетный срок | 689,0 |  |
| 2 | Общественно-деловая | 36,4 |  |
| 3 | Сельскохозяйственного использования | 93,9 |  |
| 4 | Производственная | 57,8 |  |
| 5 | Инженерная инфраструктура | 9,4 |  |
| 6 | Транспортная инфраструктура | 373,9 |  |
| 7 | Рекреационного назначения | 376,1 |  |
| 8 | Зона специального назначения | 12,5 |  |
| 9 | Зона акваторий | 6,4 |  |
|  | ИТОГО | 2999,0 |  |

- 4. Планировочная структура населенного пункта

- 4.1. Архитектурно-планировочное решение

Сложившиеся функциональное зонирование рекомендуется сохранить.

Жилая зона дополнительно развивается на всех окраинных территориях, где в настоящее время уже производятся отводы участков под жилищное строительство. Для обеспечения населения полноценной инженерной, транспортной, коммунально–складской, а также социально-досуговой  инфраструктурой, предлагается определить очередность строительства, с разработкой проектной документации на последующих стадия проектирования. Таким образом намечено:

- I очередь строительства до 2022 года с освоением площади до 376,9 га;

- на расчетный срок до 2032 года с освоением площади до 452,7 га;

- за расчетный срок освоение площади до 689,0 га.

С северо-запада границы населенного пункта предполагается размещение производственной территории около 126 га, с размещением технопарка. За границей населенного пункта, также предполагается размещение производственных территорий, с санитарно-защитной зоной до 100 метров в соответствии с классом опасности.

Вдоль берега Обского водохранилища с западной стороны населенного пункта необходимо берегоукрепление протяженностью 5,0 км. Вдоль берега запроектирована набережная. (Приложение 2, 3)

За границей населенного пункта предлагается разместить дачные товарищества.

Необходимо предусмотреть систему культурно-бытового обслуживания населения с учетом прироста населения рассчитанную на обеспечение требуемыми услугами жителей села Ленинское, а так же размещение в нем объектов, выполняющих функции обслуживания районного уровня. Эта задача реализуется путем сохранения существующих объектов обслуживания, их развития и реконструкции, а так же предложением строительства новых объектов. Услуги повседневного пользования должны быть предусмотрены в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Обеспеченность объектами более высокого уровня обслуживания предусматриваются на группу населенных пунктов (с учетом поселка Голубой Залив). Планируемое развитие системы позволит устранить существующие разрывы по радиусам доступности учреждений обслуживания.

Потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок по населенному пункту должна быть определена в соответствии с проектной численностью населения (согласно СНиП 2.07.01.-89*. Актуализированная редакция, 2011г.) и с учетом существующего положения на последующих стадиях проектирования.

Проектируемые и существующие величины СЗЗ приведены в таблице 8

Таблица  8

| № на ГП | Наименование предприятий и коммунальных зон | Класс опасности по СанПиН | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Территория водозаборной скважины | -*- | -*- |
| 4 | Овощная база | V | 50 |
| 5 | Склад ГСМ | IV | 100 |
| 6 | МТМ | IV | 100 |
| 7 | Складская территория | V | 50 |
| 8 | Складская территория | -*- | -*- |
| 9 | Насосная подстанция | -*- | -*- |
| 10-11 | Кладбище | V | 50 |
| 12 | Складская территория | V | 50 |
| 13 | Мусороперегрузочная станция | IV | 100 |
| 14-18 | Производственная площадка | V | 50 |
| 19-20 | Производственная площадка | IV | 100 |
| 21 | Полигон ТБО | II | 500 |
| 22 | Площадка для снегоотвала | -*- | -*- |
| 23 | Ферма КРС до 1200 голов | III | 300 |
| 24 | Складская территория | V | 50 |
| 25 | Территория технопарка | V | 50 |
| 26 | Пождепо | -*- | -*- |
| 27 | Складская территория | -*- | -*- |
| 28-29 | Территория водозабора | -*- | -*- |

Санитарно-защитные зоны должны быть озеленены на площади не менее 50% устойчивыми к воздействию вредных веществ породами деревьев.

- 4.2. Объемы жилищного строительства

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:

1. Население поселка составит 10648 человек на первую очередь и 19760 человек на расчетный срок.

2. Прирост населения на первую очередь составит 8122 чел., на расчетный срок 9112 чел.

3. Расчетный коэффициент семейности принят 2,5

4. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 25,0 м2 общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь и 25,0 м2 общей площади квартиры на 1 человека на расчетный сток (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5. Проектируемая усадьба принята 0,12 га.

Существующие усадьбы составляют 0,06-0,15 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 494,0 тыс.м2 общей площади или 7905 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 9112 чел. потребуется 227,8 тыс. м2 общей площади жилого фонда или 3645 квартир.

Жилой фонд на первую очередь (2022 г.) должен составить 203,0 тыс.м2 общей площади или 3250 квартир.

- 4.3. Культурно-бытовое обслуживание

Культурно-бытовое обслуживание

Расчёт минимального необходимого набора учреждений социально-культурного и бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование | Един. измер. число | Количество на 19760 чел. (расчётный срок 2032 г.) |  | В том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по норме | 2032 год, прогноз | сохран. | новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1046 | 1080 | 120 | Реконструкция существующего здания, новое строительство | По радиусу доступности 12 учреждениий по 80 мест каждое |
| 2 | Школа средняя | мест | 2660 | 2775 | 400 | Реконструкция существующего здания, новое строительство | По радиусу доступности 5 учреждениий по 475 мест каждое |
| Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мед. учреждение | объект | по заданию | - | 1 | Реконструкция существующего здания, новое строительство |  |
| 4 | Спортивное учреждение | кв. м общей площади | 1383 | 1380 | - | 1380 |  |
| 5 | Спортивные площадки | га | 15,8 | 15,8 | - | 15,8 |  |
| 6 | Аптека | объект | по заданию | - | - | по заданию |  |
| 7 | Профилакторий | объект | по заданию | - | 1 | - |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дом культуры | посетит. место | 1185 | 1250 | 1 | Реконструкция существующего здания, новое строительство | 3 объекта по 250мест |
| 9 | Общедоступная универсальная библиотека | объект | 4 | 4 | - | 4 |  |
| 10 | Детская библиотека | объект | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 11 | Парк культуры и отдыха | объект | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 12 | Музей | объект | 2 | 2 | - | 2 |  |
| 13 | Учреждения до- полнительного образования детей в сфере культуры | мест | 718 | 720 | - | 720 | 3 объекта по 240мест |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Магазин продовольствен-ных товаров | кв.м торговой площади | 5928 | 5928 | - | - | магазины, общественные центры |
| 15 | Магазин непродовольст-венных товаров |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посад. место | 790 | 800 | 1 | Реконструкция существующего здания, новое строительство | 7 объектов по 100 мест |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 138 | 138 | - | - | В общественных центрах |
| 18 | Бани | мест | 138 | 115 | - | - |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 20 | Сбербанк России | оп. место | 12 | 12 | 3 | Реконструкция существующего здания, новое строительство | 4 объекта по 3 операционных места |
| 21 | Организации управления, правовые и общественные учреждения | объект | по заданию | 1 | 1 | - |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Гостиницы | мест | 118 | 204 | - | 204 | 2 объекта по 102 места |
| 23 | Пождепо | автомо-биль | 3 | 3 | - | 3 | 1 объект на 3 автомобиля |
| 24 | Кладбище | га | 4,74 | 11,2 | 1,3 | 11,2 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |

- 4.4. Внешний и поселковый транспорт.

- Улично-дорожная сеть.

4.4.1. Внешний транспорт

От с. Ленинское до районного центра г. Новосибирск ведет заасфальтированная автодорога районного значения. Расстояние до границы  города составляет 1 км. Другая автодорога районного значения соединяет с.Ленинское с селом Верх-Тула и Ордынской автомагистралью. Расстояние между селом Ленинским и Верх-Тулой составляет 6км.

На территории Морского сельсовета проектируется автомагистраль федерального значения «Южный объезд», который соединяет её с Мичуринским и Верх-Тулинским сельсоветами.

Село Ленинское имеет регулярное автобусное сообщение с городом Новосибирском (протяжённость пути — около 35 километров, время пути — 40-50 минут) и рабочим поселком Краснообск Новосибирского района (протяженность пути 24 километра, время пути – 40 минут).

4.4.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть села формируется как целостная система, взаимосвязанная с сетью транспортных магистралей района расселения.  Планировочная структура улично-дорожной сети является основой планировочного построения генерального плана.

Принципом ее организации является достижение компактности, экономии затрат на передвижения.  Улично-дорожная сеть и транспорт обеспечивают движение населения и грузов.  В совокупности они формируют транспортную инфраструктуру села.

В проекте сохранена существующая транспортная сеть села. Некоторые существующие участки улиц предполагают возможное выпрямление, расширение и благоустройство.

Профиль улиц села в красных линиях  принята 13 - 20 метров. Ширина проезжей части 6м, что, в соответствии с нормативами, обеспечит двухстороннее движение. (Приложение 4)

Вода отводится по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа.

- 4.5. Озеленение

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

а) насаждения общего пользования (скверы, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

б) насаждения сельских природных территорий (леса);

в) насаждения специального назначения (санитарно-защитные между жилой застройкой и производственными предприятиями).

Дендрологическое оформление парков и скверов, площадок учреждений общественного назначения рекомендуется в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.

Все существующие зеленые насаждения сохраняются.

- Инженерная подготовка территории

  - Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории поселка.

Схема инженерной подготовки территории предусматривает следующие основные мероприятия:

- Вертикальную планировку рельефа

- Поверхностный водоотвод

Мероприятия разработаны в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на чертежах «Схема инженерной подготовки территории» в М 1: 10000.

Вертикальная планировка

Проект вертикальной планировки выполнен на проектном материале эскиза застройки с сечением рельефа через 1 метр.

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям их проезжих частей.

Планировка территорий внутри проектируемых жилых и общественных комплексов предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от них на прилегающие улицы и проезды.

Проектные продольные уклоны по осям проезжих частей улиц приняты в пределах от 0,4% до 4,2%.

В целом по проекту вертикальная планировка осуществлялась в отметках близких к существующим. В среднем земляные работы колеблются от 0 до 1,0 метра.

Проект выполнен в соответствии с требованиями поверхностного водоотвода и дорожного строительства.

Водоотвод

Водоотвод с проектируемой территории предусмотрен лотками проезжих частей улиц и проездов с выпусками поверхностных вод в открытые водостоки. В местах превышения максимальной длины пробега дождевых вод проектом предусмотрены разрывы в бортах и выпуски поверхностных вод в проектируемые открытые водостоки.

Основным водоприемником поверхностного стока является Обское водохранилище, куда поступают стоки, пройдя предварительную механическую очистку.

6. Инженерное оборудование

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующих СНиП, НПБ, ГОСТ, РСН-68-87 и «Методических рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства» 1999г. и уточняются на следующих стадиях проектирования.

6.1. Водоснабжение

а). Существующее положение

В селе Ленинское водоснабжение осуществляется из скважин, суммарная мощность которых составляет 439 м3/час.

Подробная информация о скважинах представлена в таблице 1.

Таблица 10

| № Скважины | Положение в плане села (улица) | Дебит м3/час | Глубина (м) | Высота башни, м Емкость бака, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория водозабора | 10 | 120 | 50х15 |
| 2 | с. Ленинское перекресток с. Верх-Тула | 25 | 100 | 50х15 |
| 3 | Территория водозабора | 10 | 100 | 50х15 |
| 4 | Ул. Мичурина 39 | 25 | 44 | 50х30 |
| 6 | Территория котельной | 5 | 75 | 50х15 |

Скважины имеют зону санитарной охраны 1 пояса.

- проектируемые ВОС мощностью 300 м3/сут.

Водопроводная сеть заложена на глубину 3 м от поверхности земли, трубы стальные, чугунные, асбестоцементные, полиэтиленовые 100 мм плохого состояния.

б). Проектное решение

Проектом предлагается создание централизованной систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме.

Общее водопотребление на расчетный срок составит 5928 м3/сутки, в том числе первая очередь – 3194м3/сутки, водопотребление за расчетный срок составит 10134 м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека согласно СниП 2.04.02-84* (табл. №1), Методическим рекомендациям с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы на полив – 50л/сутки на 1 жителя. Средний норматив  – 200 л/сутки.

Количество воды на неучтенные расходы принимаем 20% от общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водопотребление и водоотведение

Таблица 11

| № п/п | Потребители | Расход воды, м3/сутки |  |  | Расход стоков, м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь | За расч. срок | Расч. срок | 1 очередь | За расч. срок |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилая зона | 3952 | 2130 | 6756 | 3952 | 2130 | 6756 |
| 2 | Полив зеленых насаждений, тротуаров и т.п. | 988 | 532 | 1689 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 4940 | 2662 | 8445 |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы | 988 | 532 | 1689 | 790 | 426 | 1351 |
|  | Расходы всего | 5928 | 3194 | 10134 | 4742 | 2556 | 8107 |

Общее водопотребление составило:

Расчетный срок –5928м3/сутки;

I очередь – 3194 м3/сутки.

За период расчетного срока - 10134 м3/сутки.

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

Схема подачи – централизованная, насосная. Регулирующие и противопожарные запасы хранятся в резервуарах чистой воды.

Схема водоснабжения –  Водозабор осуществляется из трех групповых водозаборов. Один из которых существующий, на территории которого располагаются 2 скважины. Существующий водозабор предполагается использовать до строительства новых водозаборов. На первую очередь, период расчетного срока и за периодом расчетного срока предполагается задействовать для целей водоснабжения два проектируемых водозабора. Есть возможность организации зон санитарной охраны I и II пояса с учетом квалификации защищенности подземных вод. Расчет зон санитарной охраны источника выдается в проекте водозабора с сооружениями очистки.

Сети водопровода кольцевого вида. Пожарные гидранты устанавливаются на кольцевой сети через 100 м друг от друга. Диаметр магистральной сети 300 мм. Расстановка гидрантов определяется условиями пожаротушения любого здания, обслуживаемого сетью, не менее чем от 2х гидрантов. Располагаются гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2,5 м от края проезжей части на основной сети водопровода. Вода от водозабора по сборным водоводам насосами I подъема подается на очистные сооружения (станцию обезжелезивания), откуда поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам вода подается в поселковую сеть.

Сборные водоводы и подающие водоводы прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Условия пожаротушения

Таблица 12

| Показатели | 1 очередь | Расчет. срок | За расчет. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа | 3 часа | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | два | два | два |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) с учетом расчетного количества пожаров | 30 | 30 | 50 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 20 | 20 | 40 |
| на внутреннее (л/сек.) | 10 | 10 | 10 |

Расчетные расходы воды

Таблица 13

| Показатели | Ед.изм. | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь | За расч. срок |
| Среднесуточный | м3/сут. | 5928 | 3194 | 10134 |
| Максимально-суточный | м3/сут. | 7114 | 3833 | 12161 |
| Максимально-часовой | м3/час | 462 | 250 | 790 |
| Максимально-секундный | л/сек. | 128 | 69 | 220 |
| Максимально-секундный с учетом пожарных расходов | л/сек. | 158 | 99 | 270 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (15-28% максимального суточного расхода);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее

пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода

Расчетный срок  (17%*7114)+108+216+(462х3)=2921 м3.

1 очередь  (17%*3833)+108+216+(250х3)=1725 м3.

За период расчетного срока (17%*12161)+108+432+(790х3)=4977 м3.

Принято 6 резервуаров, объемом 830 м3. По 2 резервуара на каждом из водозаборов.

Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение

(3%*7114)+12+6=231 м3 – расчетный срок;         (3%*3833)+12+6=133 м3 – 1 очередь;             (3%*12161)+24+6=395 м3 – 1 очередь

Высота водонапорной башни, их количество и положение в системе водоснабжения уточняется гидравлическим расчетом сети в проекте водоснабжения.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны

Для предварительного выбора местоположения водозабора проводим ориентировочный расчет зон санитарной охраны. Также учитываются требования к их организации и мероприятия на их территории.

Зоны санитарной охраны рассчитаны по формуле:

R=  √ Q(Gскв.) x Tmx

π x m x n

где: Q – производительность существующего  водозабора, 880 м3/сутки

Gскв. – производительность скважины, 440 м3/сутки

m – мощность водоносного горизонта, 10-25 м

n – 0,2 – пористость пород

Tm – 200 суток, Тх – 25 лет (10000 суток)

Тm – время продвижения микробных загрязнений к водозабору

Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору

RII  _ - второй пояс от скважины ≈ 80 метров.

RIII  - третий пояс от центра водозабора ≈ 798 метров.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) должна быть радиусом 50 метров вокруг каждой скважины водозабора.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся  определенные ограничения их использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

RII = √ 440х200             =     √ 6369   =   80 м

3,14х21х0,2

RIII = √ 880х10000        =    √ 636943  ≈  798 м

3,14x22x0.2

Расчет зон санитарной охраны для проектируемого водозабора №1:

Q – производительность проектируемого  водозабора №1, 2964 м3/сутки

Gскв. – производительность скважины, 480 м3/сутки

m – мощность водоносного горизонта, 10-25 м

n – 0,2 – пористость пород

Tm – 200 суток, Тх – 25 лет (10000 суток)

Тm – время продвижения микробных загрязнений к водозабору

Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору

RII  _ - второй пояс от скважины ≈ 85 метров.

RIII  - третий пояс от центра водозабора ≈ 1465 метров.

Расчет зон санитарной охраны для проектируемого водозабора №2:

Q – производительность проектируемого  водозабора №1, 2964 м3/сутки

Gскв. – производительность скважины, 480 м3/сутки

m – мощность водоносного горизонта, 10-25 м

n – 0,2 – пористость пород

Tm – 200 суток, Тх – 25 лет (10000 суток)

Тm – время продвижения микробных загрязнений к водозабору

Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору

RII  _ - второй пояс от скважины ≈ 85метров.

RIII  - третий пояс от центра водозабора ≈ 1465 метров.

Санитарные мероприятия на территории зон

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

6.2. Канализация

а). Существующее положение

Централизованная сеть канализации отсутствует. Существующие выгребные ямы емкостью 20 и 40 м3.

б). Проектное предложение

Проектом предлагается  централизованная система канализации для административно-общественных зданий в сочетании  с децентрализованной системой для усадебной застройки. Стоки поступают на очистные сооружения модульных блоков. Модуль исполнения позволяет монтировать как для одного дома, здания, коттеджа, так и для группы домов. Технологическое оборудование устанавливается на заводе.

Общий объем стоков на расчетный срок составит 4742 м3/сутки, на первую очередь – 2556 м3/сутки. За расчетный срок – 8107 м3/сутки.  Расчетные расходы водоотведения стоков приняты равными водопотреблению (СниП 2.04.03-85, п 2,1).

Ориентировочный объем стоков, поступающих в централизованную канализацию составляет 1200 м3. Объем стоков уточняется в зависимости от подключаемых объектов к централизованной системе канализации.

Для общественных зданий предлагаются локальные системы очистки с очистными сооружениями ОАО «РОСВОДОКОНСАЛТИНГ» и ОАО «ЭКОЛАЙН», КУ (комплектные установки).

Преимущества этих установок:

- использование современных технологий очистки;

- небольшая площадь застройки;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков, новых строительных материалов.

Их диапазон от 2,5 м3/сутки до 1000 м3/сутки и более. Применимы для очистки стоков отдельных зданий и жилых районов, предприятий для переработки сельхоз. продукции, минипроизводств мясной, молочной продукции и консервных заводов.

Моноблочная установка очистки бытовых стоков (хозяйственно-фекального происхождения) септик «Кедр» применим для канализования отдельного дома, коттеджа, в котором проживает 4-5 человек.

6.3. Теплоснабжение

а). Существующее положение

Теплоснабжение организовано от котельных, характеристики которых приведены в таблице 14.

Таблица 14

| № | Положение в плане село (улица) | Теплопроизводительность, Гкал/час | Марка котлов, количество секций в котле | Высота и диаметр трубы (верх и низ) | Объем или скорость выброса | Количество потребляемого топлива (вид топлива) | Количество дней работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ул. Молодежная 32\9 | 2,3 | RTQ 1000 2шт. | 14м х 400мм | 180 м3/час | Газ т. м3 650 | 236 |
| 2 | Территория котельной | 2,0 | НР-18 КВр-1,2 | 30м х 600мм | 180 м3/час | уголь 1800 тонн | 0 (резерв) |

Суммарная производительность существующих котельных 4,3Гкал/час.

Существующие тепловые сети уложены в кирпичных, железобетонных каналах, наземно.

б). Проектное предложение

Проектом предлагается теплоснабжение от локальных источников.

Локальные котельные применяются для удовлетворения нужд на производственных площадках. Производительность котельных определяется потребностями в тепле и паре технологического процесса.

Отдельные здания и сооружения обеспечиваются теплом от автономных отопительных устройств на газе.

Частный сектор - на местном отоплении. Топливом будет служить природный газ. Приготовление горячей воды в газовых водонагревателях.

Строительство локальных котельных обеспечит экономию за счет уменьшения расходов на транспортировку топлива.

Годовой расход тепла составит  130,4 тыс. Гкал/год. на расчетный срок, на первую очередь 70,3 тыс.  Гкал/год.

Исходные данные для расчетов

Таблица 15

| Температура наружного воздуха | минус 37оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус -9,4оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 225 суток |
| Нормативный годовой расход на отопление | 7 Гкал/год |
| Нормативный расход на горячее водоснабжение | 1.9 Гкал/год |

Схема теплоснабжения – тупиковая.

Часовой расход тепла составит 230,4 Гкал/час на расчетный срок и 98,66 Гкал/час на первую очередь.

Расчеты на отопление жилых домов выполнены по формуле:

Qот. макс. = gо х А(1+к1) где:

gо – укрупненный показатель максимального потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади

А – общая площадь в м2

к1 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (к1=0)

Основание: СНиП 2.04.07-86 п.2.4 приложение 2; Методические рекомендации приложение 3

На расчетный срок:    Qот.макс. = 224 х 30 х 19760 = 154 Гкал/час

где gо = 224 ккал/час на 1 кв.м. общей площади для малоэтажной застройки

30 м2 – норма площади на одного человека

6841– число жителей на расчетный срок

На 1 очередь:  Qот.макс. = (224 х 25 х 10648) = 69 Гкал/час

Расходы тепла по административно-общественным зданиям

Таблица 16

| № п/п | Здания | Площадь, м2 | Расход, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа №47 | 3390 | 0,92 | 0,92 |
| 2 | Почтовое отделение | 738 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Здание администрации | 486 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Кафе, бар | 369 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Магазины | 1540 | 0,41 | 0,41 |
| 6 | Ленинская врачебная амбулатория | 369 | 0,10 | 0,10 |
| 7 | Общежития | 1246 | 0,34 | 0,34 |
| 8 | Дом Культуры | 1326 | 0,36 | 0,36 |
| 9 | Детский сад «Огонек» | 1450 | 0,40 | 0,40 |
| 10 | Санаторий-профилакторий | 4000 | 1,08 | 1,08 |
| 11 | ТСЖ, КПП, магазин | 480 | 0,13 | 0,13 |
|  | Проектируемые |  |  |  |
| 12 | Детские сады | 45600 | 12,33 | 6,16 |
|  | Общественные центры, в составе: |  |  |  |
| 13 | культурно-досуговое учреждение | 22500 | 6,08 | 2,03 |
| 14 | общедоступная библиотека | 756,15 | 0,2 | 0,07 |
| 15 | музей | 800 | 0,22 | - |
| 16 | гостиницы | 6120 | 1,65 | 0,82 |
| 17 | кафе | 14000 | 3,78 | 2,7 |
| 18 | отделение сбербанка | 1600 | 0,43 | 0,32 |
| 19 | предприятия бытового обслуживания | 9660 | 2,6 | 1,57 |
| 20 | Магазины | 5312 | 1,44 | 1,08 |
| 21 | Средние общеобразовательные школы | 118750 | 32,11 | 6,42 |
| 22 | Детские школы искусств | 36000 | 9,73 | 3,24 |
| 23 | Общедоступная библиотека | 360 | 0,1 | - |
| 24 | Детская библиотека | 210 | 0,06 | - |
| 25 | Врачебная амбулатория | 369 | 0,1 | - |
| 26 | Баня | 4000 | 1,08 | 1,08 |
| 27 | Спортивное учреждение | 1380 | 0,37 | - |
|  |  |  | 76,45 | 29,66 |

На расчетный срок:    Qо.макс. = 186 х3390( 1+ 0,25) : 106 х1,163= 0,92 Гкал/час

где gо = 186 ккал/час на 1 кв.м. общей площади для 1-2этажной проектируемой застройки с учетом внедрения энергосберегающих технологий.

3390 м2 – общая площадь общеобразовательной школы

0,25 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (к1)

Годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями рассчитывается:

Qоу. = 86,4 Qотх no, где

no-продолжительность отопительного периода, сут (no=225сут);

Qот – средний тепловой поток на отопление;

Qот= Qоmaxx(ti-tot)/ (ti-to), где

ti – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемого здания

tot – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха 8оС и менее

to – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

Расчетные часовые расходы тепла

Таблица 17

| № п/п | Потребители | Расход тепла, Гкал/час |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| 1 | Жилая зона |  |  |  |
|  | В т.ч. население | 154 | 69 | Газовые котлы |
|  | общественно-коммунальный сектор | 76,45 | 29,66 | Автономные котельные |
|  | Итого: | 230,4 | 98,66 |  |

Централизованное отопление осуществляется для общественных зданий и секционной застройки от реконструируемых существующих котельных с переводом их на газ. Мощность их уточняется.

6.4. Газоснабжение

а) существующее положение

Газоснабжение с. Ленинское осуществляется от ГРС « №4», расположенной в Кировском районе г. Новосибирска.

На сегодняшний день газифицировано 76% жилой застройки;

б). Проектное предложение

Проектом предполагается газификация всего села Ленинское. Использование природного газа населением на отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение.

Газ поступает к ГРП и к котельным. В газорегуляторном пункте производится снижение давление до низкого и по сетям низкого давления газ передается потребителям. К общественным зданиям подводится газ давлением 0,005 МПа, к жилым домам – 0,003 МПа.

Годовой расход газа  для населения составит 5894 тыс.м3/год, часовой –2577м3/час на  расчетный срок, в том числе на 1 очередь годовой расход газа  для населения составит 3194 тыс.м3/год, часовой –1452м3/час. За расчетный срок годовой расход газа составит - 10134 тыс.м3/год, часовой –4223м3/час.

Расчет выполняется по укрупненным нормам на 1 человека в год. Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей составляет  300 м3/год. (СП 42-101-2003, пункт 3.12).

Размещение ГРП, мощность, диаметр сетей намечается проектом специализированного института. Все работы по строительству системы выполняется строго по проекту разработчика.

6.5. Электроснабжение

а). Существующее положение

Осуществляется от подстанций напряжением 220/110/35/10 кВ

Таблица 18

| № подстанции | Положение в плане села (улица) | Мощность ТП (квА) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2н-31 | ул. Школьная (на горе) | 160 |  |
| 2н-118 | ул. Ленина д.20 | 250 |  |
| 2н-111 | ул. Андреева д.20 | 160 |  |
| 2н-54 | ул. 50 лет Октября | 250 |  |
| 2н-55 | Территория животноводческой фермы | 250 |  |
| 2н-74 | Территория животноводческой фермы | 400 |  |
| 2н-50 | Территория водозабора | 160 |  |
| 2н-71 | ул. Мичурина | 400 |  |
| 2н-30 | Территория котельной | 400 |  |
| 2н-27 | Территория животноводческой фермы | 250 |  |
| 2н-28 | Территория животноводческой фермы | 250 |  |
| 2н-125 |  | 160 |  |
| 2н-129 | ул. Ленина | 100 |  |
| 2н-130 |  | 160 |  |
| 2н-131 | ул. Андреева | 250 |  |
| 2н-132 | ул. 50 лет Октября | 100 |  |
| 2н-120 | Территория животноводческой фермы | 180 |  |
| 2н-120 | Территория животноводческой фермы | 400 |  |
| 2н-29 | Территория овощехранилища | 250 |  |
| 2н-43 | Территория водозабора | 160 |  |
| 2н-75 |  | 400 |  |
| 2н-58 | Территория теплиц | 400 |  |
| 2н-148 | Территория стройцех | 630 |  |
| 2н-164 | Территория животноводческой фермы | 250 |  |
| 2н-224 | ул. Кирова | 160 |  |
| 2н-225 | ул. Кирова | 160 |  |
| 2-н 177 |  | 250 |  |

Суммарная мощность потребительских подстанций  6940 кВА.

Суммарная мощность потребления электроэнергии  6940 кВт/час.

б). Проектное предложение

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции 10/0.4 кВ и новые по мере потребности.

Проектом предполагается разместить две трансформаторные подстанции в районе территории водозаборов 2х630 кВА, и семь трансформаторных подстанций 2х400 кВА на территории жилой застройки.

Сети, местоположение, мощности подстанций уточняются на следующей стадии проектирования согласно техническим условиям.

Электрические нагрузки определены по укрупненным удельным нагрузкам расхода электроэнергии при жилищной обеспеченности: на 1 очередь – 25 м2/чел., на расчетный срок – 30 м2/чел, за расчетный срок - 40 м2/чел.

Расчеты выполнены по удельным нагрузкам на одного человека в год с учетом расходов на освещение, мелкобытовой, мелкомоторной нагрузки, глажения белья и др.

( Методические рекомендации, РД 34.20185-94, СП 311-110-2003,

Расчетная нагрузка на расчетный срок – 15359,18 кВт, на первую очередь –7468,57 кВт.

Проектом электроснабжения будет решена необходимость реконструкции сетей с высоким процентом износа.

Мощность ТП, их место расположение и количество трансформаторов уточняется на следующем этапе проектирования специализированным институтом.

Электрические нагрузки общественных зданий

Таблица 19

| № п/п | Наименование потребителей | Показатель | Нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |
|  | Существующие |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа №47 | 400 мест | 100 | 100 |
| 2 | Почтовое отделение | 738 м2 общей площади | 40 | 40 |
| 3 | Здание администрации, отделение сбербанка | 486 м2 общей площади | 26 | 26 |
| 4 | Кафе, бар | 369 м2 общей площади | 20 | 20 |
| 5 | Магазины | 616 м2 торговой площади | 150 | 150 |
| 6 | Ленинская врачебная амбулатория | 369 м2 общей площади | 20 | 20 |
| 7 | Общежития | 1246 м2 общей площади | 67 | 67 |
| 8 | Дом Культуры | 1326 м2 общей площади | 72 | 72 |
| 9 | Детский сад «Огонек» | 120 мест | 55 | 55 |
| 10 | Санаторий-профилакторий |  | 78,2 | 78,2 |
| 11 | ТСЖ, КПП, магазин | 480 м2 общей площади | 25,92 | 25,92 |
|  | Проектируемые |  |  |  |
| 12 | Детские сады | 960 мест | 220,8 | 441,6 |
|  | Общественные центры, в составе: |  |  |  |
| 13 | культурно-досуговое учреждение | 750 мест | 35 | 105 |
| 14 | общедоступная библиотека | 756,15 м2 общей площади | - | 40,8 |
| 15 | музей | 800 м2 общей площади | - | 43,2 |
| 16 | гостиницы | 204 мест | 46,92 | 93,84 |
| 17 | кафе | 700 мест | 450 | 630 |
| 18 | отделение сбербанка | 12 опер. мест | 11,4 | 15,2 |
| 19 | магазин | 2213 м2 торговой площади | 362,93 | 453,66 |
| 20 | предприятия бытового обслуживания | 138 мест | 124,2 | 207 |
| 21 | Магазин | 3099 м2 торговой площади | 442,7 | 619,8 |
| 22 | Средние общеобразовательные школы | 2375 мест | 148,44 | 593,75 |
| 23 | Детские школы искусств | 720 мест | 54 | 108 |
| 24 | Общедоступная библиотека | 360 м2 общей площади | - | 19,44 |
| 25 | Детская библиотека | 210 м2 общей площади | - | 11,34 |
| 26 | Врачебная амбулатория | 369 м2 общей площади | - | 20 |
| 27 | Баня | 115 мест | 35,2 | 35,2 |
| 28 | Спортивное учреждение | 1380 м2 общей площади | - | 74,52 |
|  | Итого |  | 2585,71 | 4166,47 |
|  | Итого с К=0,8 |  | 2068,57 | 3333,18 |

Таблица расчетных нагрузок потребителей села

Таблица 20

| № п/п | Потребители | Нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | жилая зона | 12026 | 5400 |
|  | обществ.-коммунальный сектор | 3333,18 | 2068,57 |
|  | ИТОГО | 15359,18 | 7468,57 |

Электропотребление

Электропотребление населения (жилая зона + общественно-коммунальный сектор) составит 67,58 млн.кВт.час в год. на расчетный срок, 32,86 млн. кВт час на I очередь.

Удельное электропотребление на одного человека составит: 3420,04 кВт.час на расчетный срок,  3086,02 кВт час на I очередь.

6.6. Телефонизация

а) Существующее положение

Село телефонизировано от АТС емкостью 600 номеров.

АТС расположена по ул. Школьная.

а) Проектное предложение

Проектом предлагается расширение мощностей АТС согласно расчету.

При норме телефонной плотности 300 телефонов на 1000 жителей, количество необходимых телефонных точек на расчетный срок составит 5928 шт.;  на первую очередь – 3194 шт., за расчетный срок – 10134 шт.

6.7. Радиофикация

а) Существующее положение

В настоящее время поселок радиофицирован.

Проектом намечается 100% охват населения эфирным радиовещанием.

6.8. Санитарная очистка

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 450 кг на человека (таблица 3.2 Методических рекомендаций).

Общее количество отходов составит 8892 т/год  на расчетный срок и 4792 т/год на первую очередь, за расчетный срок – 15201 т/год.

Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется по планово-поквартирной системе: твердый мусор из квартир, домов выносится непосредственно в мусоровоз, который работает ежедневно в строго определенные часы.

Твердый мусор вывозится на площадки для компостирования ТБО и обеззараживается траншейным способом.

III.Охрана окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.  Охрана окружающей среды

Раздел «Охрана окружающей среды (ООС)» генерального плана села Прокудское разработан в соответствии с требованиями Пособия к СНиП 11-01-05 на основании принятых проектом решений и предложений.

Целью данного раздела проекта является анализ проектных решений и предложений, направленных на рациональное использование природных ресурсов в строительстве с учетом особенностей района строительства, техногенной нагрузки и негативного влияния на окружающую природную среду.

Население села на расчетный срок составит 19760 человек.

Характер застройки населенного пункта усадебный. Уровень благоустройства запроектирован следующий: холодный водопровод, канализация на локальные очистные сооружения, газопровод, электроснабжение.

От всех промышленных предприятий, находящихся на территории сельского поселения, предусмотрены санитарно-защитные зоны, соответствующие классу опасности предприятия. Санитарно-защитная зона от существующих кладбищ выдержана.

Суммарное количество образующихся отходов производства и потребления составит 8898 т/год - на расчетный срок, 4792т/год – на 1 очередь, 15201 т/год – за расчетный срок, в основном это твердые бытовые отходы (ТБО). Они вывозятся на поселковую свалку ТБО.

7.1. Характер взаимодействия объекта с окружающей средой

Источниками загрязнения являются: производственные предприятия, частные предприятия, котельные, автотранспорт, отопительно-приготовительные печи  жилых зданий, работающие на природном газе и др.

Отрицательных воздействий  по отчуждению земель, нарушения  рельефа почв, возможного загрязнения поверхности земель, условий землепользования проект генерального плана не окажет.

В связи с отсутствием  в населенном пункте промышленных предприятий влияющих на уровень физических воздействий (вибрации, электромагнитного и радиационного излучений), параметры их не приводятся.

В связи с тем, что проектом генерального плана села предусматриваются нормативные уровни жилищно-коммунальных услуг на каждого жителя, его цель – улучшение  социальных условий жизни населения в районе его расположения.

Проект генерального плана является планировочным документом, не дающим право на финансирование строительства, но обязательным для последующих стадий проектирования и строительства на территории населенного пункта.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

- Защита атмосферного воздуха

По климатическому режиму местности, согласно районированию по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория деревни относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М,,1980г.)

По степени пригодности воздушного бассейна территория поселения относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории села нет.

В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

50% территорий всех санитарно-защитных зон озеленяется.

Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

- Защита почвы от загрязнения

Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для захоронения.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего организуется его вывоз за пределы поселка в снегоотвал.

В целях предохранения почвы от загрязнения  в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса проектом намечается установка колодцев-дезинфектров на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта.

Защита водных источников от загрязнения

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения  Обского водохранилища предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер  прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Прибрежная полоса 50 м.

Водоохранная зона составляет 200 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

Шумозащитные мероприятия

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, удалены от источников шума, все производственные площадки удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы.

По границе этих участков предусмотрена одно-двухрядная зеленая живая изгородь из высокорастущих деревьев с подлеском, которая дополнительно снижает уровень шума.

  - Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Новосибирской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне (в пределах Новосибирского района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам ГО и ЧС при администрации Новосибирского района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе ЗСГО. При режиме повседневной деятельности ЗСГО используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений (приказ № 583 от 15.12.2002г МЧС РФ).

Причинами чрезвычайных ситуаций в селе могут быть:

землетрясение;

пожар;

аварии на инженерных и транспортных сетях;

Пожарная безопасность.

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут

При дальнейшей разработке проектной документации села Ленинское целесообразно размещение пожарного депо для удовлетворения требованию о времени прибытия первого подразделения к месту вызова.

В качестве профилактических мер следует предусмотреть  выполнение нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре. Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам и рекам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Согласно долгосрочному прогнозу службы ГОЧС администрации района основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории села Ленинское могут быть:

- землетрясение в пределах 3-7 баллов по шкале Рихтера;

- лесные и ландшафтные пожары в летний и осенний периоды;

- пожароопасные объекты (яма для сжигания трупов животных);

- аварии на инженерных сетях.

Землетрясение

Землетрясения от 1 до 4 баллов не вызывает повреждение зданий и сооружений, а также остаточных явлений в грунтах и изменения режима грунтовых и наземных вод, происходит легкое покачивание висячих предметов. Такое землетрясение регистрируется только специальными приборами.

Землетрясения силой от 5 до 7 баллов вызывает значительное повреждение зданий, в некоторых случаях их разрушение. На дорогах появляются трещины, наблюдаются нарушение стыков трубопроводов, повреждение каменных оград. В сухих грунтах образуются тонкие трещины, возможны оползни и обвалы. Изменяется дебит источников и уровней грунтовых вод. Возникают новые и пропадают старые источники воды. В помещениях сильно качаются висячие предметы, легкая мебель сдвигается, падают книги, посуда и вазы. Передвижение людей без дополнительной опоры затруднено. Все люди покидают помещение.

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами. А также, важное значение имеет предсказание землетрясения – первейшая научно-практическая задача сейсмологии.

Молниезащита

Молниезащита – эффективное средство защиты и повышения устойчивости функционирования объектов при воздействии на них атмосферного статического электричества. Она включает комплекс мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, загораний и разрушений, возможных при воздействии молний.

Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением взрывчатых веществ, а также для линий электропередач и контактных сетей, проектирование и изготовление молниезащиты должно выполняться согласно РД 34.21.122-87.

По степени защиты здания и сооружения подразделяются на три категории: здания и сооружения, отнесённые к I и II категории молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные, надземные и подземные металлические коммуникации; здания и сооружения, отнесённые к III категории молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные металлические коммуникации.

Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой молниеотвод, двойной стержневой молниеотвод, многократный стержневой молниеотвод, одиночный или двойной тросовый молниеотвод.

Аварии на инженерных сетях

а) энергоснабжение

- для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

б) водопровод

- создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные обеспечены водой от собственной скважины.

В) канализация

- для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений;

- предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

Аварии на транспортных сетях.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на территории села, где проходят автомобильные дороги.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– осуществление капитального ремонта автодорог;

– проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенного пункта;

– осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенном пункте.

  - Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия разработаны согласно требованиям инструкции ВСН ГО – 38 – 83 и в соответствии с действующими СНиП.

Противорадиационные укрытия

Число жителей по селу 19760 человек, в том числе на первую очередь 10648 человек. Число укрываемых:

19760 х 0,85 = 16796 чел. на расчетный срок

10648 х 0,85 = 9051 чел на первую очередь, (коэф. 0,85 принят согласно нормативным документам).

33780 х 0,85 = 28713 чел  за расчетный срок. (коэф. 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого принята 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной одежды 0,07 м2 на одного укрываемого. Всего 0,57 м2.

Потребная площадь ПРУ составляет: 0,57 х 16796 = 9574 м2 на расчетный срок,

0,57 х 9051 = 5159 м2 на первую очередь,

0,57 х 28713 = 16366,5 м2 за расчетный срок,

Нормы площади помещений в школе приняты согласно п. 2.46 позиции 17-19, табл.10 СниП II-11-87 (ученики до 12 лет – 1 м2 на одного укрываемого, старше 12 лет – 0,5 м2), для больших площадей приняты по позиции А табл.10, для детских яслей-садов п.2.46 позиция 17.

Конструктивные решения

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола;

- заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок экранов во входах.

Инженерное оборудование ПРУ

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением.

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

Перечень обьектов с проектируемым укрытием

Таблица 21

| № п/п | Объект с проектируемым укрытием | Площадь, м2 |  | Количество укрываемых, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. Срок |
|  | Существующие |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа №47 | - | 255 | 500 | 500 |
| 2 | Почтовое отделение | 57 | 57 | 100 | 100 |
| 3 | Здание администрации | 228 | 228 | 400 | 400 |
| 4 | Кафе, бар | 114 | 114 | 200 | 200 |
| 6 | Ленинская врачебная амбулатория | 28,5 | 28,5 | 50 | 50 |
| 7 | Общежития | 570 | 570 | 1000 | 1000 |
| 8 | Дом Культуры | 684 | 684 | 1200 | 1200 |
| 9 | Детский сад «Огонек» | 480 | 480 | 400 | 400 |
| 10 | Санаторий-профилакторий | 399 | 399 | 700 | 700 |
| 11 | ТСЖ, КПП, магазин | 142,5 | 142,5 | 250 | 250 |
|  | Проектируемые |  |  |  |  |
| 12 | Детские сады | 1200 | 2400 | 1000 | 2000 |
| 13 | Общественный центр, в составе: культурно-досуговое учреждение, общедоступная библиотека, музей | - | 1710 | - | 3000 |
| 14 | Общественный центр, в составе: культурно-досуговое учреждение, общедоступная библиотека | 484,5 | 484,5 | 850 | 850 |
| 15 | Общественный центр, в составе: гостиница, кафе, отделение сбербанка | 199,5 | 399 | 350 | 700 |
| 16 | Общественный центр, в составе: магазин, кафе, отделение сбербанка | 250,8 | 250,8 | 440 | 440 |
| 17 | Общественный центр, в составе: магазин, кафе | 190,95 | 285 | 335 | 500 |
|  | Магазины | 157,32 | 573,5 | 276 | 1006 |
| 18 | Средняя общеобразовательная школа, общедоступная библиотека, детская школа искусств | - | 450 | - | 600 |
| 19 | Средняя общеобразовательная школа, детская библиотека, детская школа искусств | - | 450 | - | 600 |
| 20 | Средняя общеобразовательная школа | - | 562,5 | - | 750 |
| 21 | Средняя общеобразовательная школа, детская школа искусств | 562,5 | 562,5 | 750 | 750 |
| 22 | Врачебная амбулатория | - | 28,5 | - | 50 |
| 23 | Баня | 142,5 | 142,5 | 250 | 250 |
| 24 | Спортивное учреждение | - | 285 | - | 500 |

V. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное положение 2012 | 1 очередь 2022 | Расчетный срок 2032 | Примечание (новое освоение на расч. срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах поселковой черты | га | 2999,0 | 2999,0 | 2999,0 | - |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | ●жилых зон (кварталы) | га | 514,0 | 890,9 | 1343,6 | 829,6 |
|  | ●жилая зона за расчетный срок |  |  |  |  | 689,0 |
|  | ●объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 7,5 | - | 36,4 | - |
|  | ●транспортная инфраструктура | га | 141,3 | - | 373,9 | 232,6 |
|  | ●производственная инфраструктура | га | 2,9 | - | 57,8 | 54,9 |
|  | ●инженерная инфраструктура | га | 4,9 | - | 9,4 | 4,5 |
|  | ●сельскохозяйственная инфраструктура | га | 2514,7 | - | 93,9 | -2420,8 |
|  | ●рекреационная территория | га | 29,4 | - | 376,1 | 584,6 |
|  | ●зона специального назначения | га | 1,3 | - | 12,5 | 11,2 |
|  | ●водные объекты | га | 6,4 | - | 6,4 | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2526 | 10648 | 19760 | 17234 |
| 2.2. | Плотность населения селитебной зоны | чел./га | 9 | 16 | 18 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ. площ. квартир | - | - | 494,0 7905 |  |
| 3.2 | Новое жилищное строительство, всего | тыс.м2 общ. площ. квартир |  | 266,2 4260 | 430,9 6894 |  |
|  | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 18,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | - | - | 100 |  |
|  | - канализацией | % | - | - | 100 |  |
|  | - теплом | % | - | - | 100 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |  |  |
|  | -школа | мест | 400 | - | 2775 | 2375 |
|  | -детский сад | мест | 120 | - | 1080 | 960 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |
|  | -медицинское учреждение | объект | 1 | - | 2 | - |
|  | -аптека | объект | 1 | - | По заданию | - |
|  | -профилакторий | объект | 1 | - | 1 | - |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |  |  |
|  | -Музей | объект | 1 | - | 1 | - |
|  | -Дом культуры | мест | 500 | - | 1250 | 750 |
|  | -детская библиотека | объект | 1 | - | 1 |  |
|  | -общедоступная универсальная библиотека | объект | 1 | - | 1 | - |
|  | -парк культуры и отдыха | объект | - | - | 1 | 1 |
|  | -учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | мест | - | - | 720 | 720 |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |  |  |
|  | -плоскостные спортивные площадки | га | 1 | - | 1 | - |
|  | -спортивное учреждение | м2 | - | - | 1380 | 1380 |
| 4.5 | Объекты торговли и питания |  |  |  |  |  |
|  | -магазины | м2 торг.площ. | - | - | 5928 | - |
|  | -предприятия общественного питания | мест |  |  |  |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 56,0 | - | 207,8 | 151,8 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут. | - | 3194 | 10134 |  |
|  | -источник | Водозаборные скважины |  |  |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут. | - | 2556 | 4742 |  |
|  | -очистка | ОАО «РОСВОДОКОНСАЛДИНГ» и ОАО «ЭКОЛАЙН», КУ |  |  |  |  |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -расход тепла | Гкал/час | - | 98,66 | 230,4 |  |
|  | -годовое потребление | тыс.Гкал/год | - | 70,3 | 130,4 |  |
|  | источник | Газовые, автономные котельные |  |  |  |  |
|  | топливо |  | Уголь, газ | газ | газ |  |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс. м3/год | - | 3194 | 5894 |  |
|  | -часовой расход газа | м3/час | - | 1452 | 2577 |  |
|  | -источник |  |  | Газ природный | Газ природный |  |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -нагрузка | кВт | - | 7468,6 | 15359,2 |  |
|  | -электропотребление | млн.кВт.час в год | - | 32,9 | 67,6 |  |
|  | -удельное электропотребление в год | кВт/час на 1 чел. | - | 3086,02 | 3420,04 |  |
|  | -источник | подстанции 10/0,4 |  |  |  |  |
| 6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.точек | 600 | 3194 | 5928 |  |
| 6.7 | Радиофикация | Эфирное |  |  |  |  |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 4792 | 8892 |  |
|  | в т.ч. утилизируемых | т/год | - | 4792 | 8892 |  |